SKANER A1 Z KOŁYSKĄ W KSZTAŁCIE LITERY „V”

| LP. | SKANER Z KOŁYSKĄ PŁASKĄ W KSZTAŁCIE LITERY V A1 1 SZT. | WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE: | WARTOŚCI OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZASTOSOWANIE | - Skaner dziełowy o minimalnym formacie A1 z kołyską w kształcie litery V przeznaczony do digitalizacji masowej dokumentów bibliotecznych, archiwalnych, muzealnych. | TAK / NIE |
|  |  | - Urządzenie do skanowanie materiałów bibliotecznych takich jak: - Stare zabytkowe książki (rękopisy, stare druki, księgi metrykalne, kroniki) - Inkunabuły - Czasopisma i gazety oprawne w tomy - Albumy i księgi pamiątkowe - Obiekty specjalne (rękopisy z niestandardowymi oprawami, zbiory dziedzictwa narodowego, księgi z iluminacjami) | TAK / NIE |
|  | PRODUKCJA | - Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r. | TAK / NIE |
|  |  | - Skaner nie jest urządzeniem prototypowym, pochodzi z produkcji seryjnej, produkcyjnie funkcjonuje w co najmniej 3 instytucjach kultury i jest przeznaczony do digitalizacji zasobów bibliotecznych/archiwalnych/muzealnych. | TAK / NIE |
|  | SYSTEM ŚWIATŁA | - System oświetlenia LED. | TAK / NIE |
|  |  | - System światła nieemitujący promieniowania UV/IR. | TAK / NIE |
|  |  | - System oświetlenia musi równomiernie oświetlać skanowany obiekt na całej jego powierzchni Przez równomierne oświetlenie skanowanego obiektu Zamawiający rozumie, że światło pada na cały skanowany obiekt z jednakową intensywnością bez powstawania cieni, prześwietleń oraz ciemnych obszarów. Zamawiający na etapie odbioru zastrzega weryfikację tego wymogu na obiekcie odpowiadającym maksymalnej wielkości obszaru roboczego. | TAK / NIE |
|  |  | - Źródło światła włączane tylko na czas skanowania podczas wykonywania pojedynczego skanu. | TAK / NIE |
|  |  | - System światła nie może oślepiać operatora skanera. | TAK / NIE |
|  | STÓŁ ROBOCZY | - Rozmiar stołu roboczego o minimalnych wymiarach: 594 x 841mm – format A1 | TAK / NIE |
|  |  | - Stół roboczy skanera w kształcie litery V. | TAK / NIE |
|  |  | - Zamawiający wymaga aby kąt otwarcia książki wynosił co najmniej 80o (osiemdziesiąt stopni). | TAK / NIE |
|  |  | - Skaner musi umożliwiać skanowanie z wykorzystaniem docisku szyby obiektów o minimalnej grubości od 1 mm do 150 mm. | TAK / NIE |
|  |  | - Stół roboczy ma możliwość regulacji szalek dopasowując się do skanowanego obiektu o minimalnej grubości grzbietu 15 cm. Zamawiający poprzez zapis dotyczący możliwości dostosowania szalek skanera do grubości skanowanego obiektu rozumie możliwość dostosowania szalek skanera do różnej grubości skanowanych publikacji poprzez możliwość ręcznego lub automatycznego ustawienia szalek z możliwością zablokowania tego ustawienia | TAK / NIE |
|  | PŁYTA DOCISKOWA | - Płyta dociskowa wykonana ze szkła hartowanego lub kwarcowego. | TAK / NIE |
|  |  | - Zamawiający wymaga, aby szyba dociskowa zamontowana była w stalowej/aluminiowej ramce zapewniającej odpowiednią sztywność szyby dociskowej mającą wpływ na stabilność konstrukcji. Mocowanie szyby dociskowej oraz mechanizm opuszczania szyby dociskowej musi pozwalać na płynne i pozbawione drgań opuszczanie i podnoszenie szyby dociskowej. | TAK / NIE |
|  |  | - Szklana płyta dociskowa w kształcie litery V o takim samym kącie rozwarcia jak kołyska skanera w kształcie litery V – co najmniej 80o (osiemdziesiąt stopni). | TAK / NIE |
|  |  | - Szklana płyta dociskowa zbieżna z kołyską skanera. Zamawiający przez zbieżność środka szyby dociskowej z środkiem szalek skanera rozumie to, że środek szyby dociskowej w pozycji spoczynku na kołysce skanera jest zbieżny z środkiem kołyski oraz, że podczas skanowania po dociśnięciu szyby dociskowej do skanowanego obiektu środek szyby dociskowej jest zbieżny z środkiem szalek oraz środkiem skanowanego obiektu | TAK / NIE |
|  |  | - Zamawiający wymaga, aby szklana płyta dociskowa miała możliwość blokowania w pozycji: Wyłącznie maksymalna górna pozycja – 0 pkt Wybrana przez operatora dowolna pozycja wysokości blokowania – 10 pkt Zamawiający przez możliwość blokowania rozumie to, że bez względu na wysokość uniesienia szyby dociskowej może ona zostać zablokowana we wskazanej przez operatora pozycji i nie opada samoczynnie lub nie podnosi się samoczynnie do góry. | Szklana płyta dociskowa ma możliwość blokowania w pozycji: - Wyłącznie maksymalna górna pozycja – 0 pkt - Wybrana przez operatora dowolna pozycja wysokości blokowania – 10 pkt |
|  |  | - Szklana płyta dociskowa niwelująca rozbłyski systemu oświetlenia. Zamawiający przez niwelowanie rozbłysków oświetlenia rozumie zastosowanie takiej szyby dociskowej, która po dociśnięciu do skanowanego obiektu nie będzie powodowała odbijania się w niej systemu oświetlenia, systemu skanującego, a przez to nie będzie zniekształcać powstałych skanów oraz nie będzie powodowała pojawiania się na skanach elementów nie będących oryginalnymi częściami skanowanego obiektu. | TAK / NIE |
|  |  | - Szyba dociskowa podczas skanowania musi równomiernie dociskać skanowany obiekt. Zamawiający przez równomierny docisk szyby dociskowej rozumie najbardziej możliwy i precyzyjny docisk do skanowanego obiektu w celu jego wypłaszczenia podczas skanowania. Równomierny docisk szyby dociskowej nie może powodować uszkodzeń skanowanego obiektu. | TAK / NIE |
|  |  | - Szyba dociskowa po podniesieniu do maksymalnego górnego położenia musi umożliwiać swobodne operowanie skanowanym obiektem o maksymalnym formacie A1. Zamawiający przez swobodne operowanie skanowanym obiektem rozumie to, że środek szyby dociskowej w jej maksymalnym górnym położeniu nie koliduje z możliwością zmiany skanowanej karty dokumentu o maksymalnym formacie A1. | TAK / NIE |
|  |  | 9. Szyba dociskowa po podniesieniu do maksymalnego górnego położenia musi być bezpieczna dla operatora skanera. Zamawiający przez bezpieczeństwo operatora skanera rozumie takie operowanie skanowanym dokumentem po podniesieniu szyby dociskowej do maksymalnego górnego położenia, które umożliwia swobodne przełożenie skanowanych kart bez kontaktu rąk operatora z szybą dociskową. | TAK / NIE |
|  |  | 10. Szyba dociskowa po podniesieniu do maksymalnego górnego położenia musi być bezpieczna dla skanowanego obiektu o maksymalnym formacie A1. Zamawiający przez bezpieczeństwo skanowanego obiektu rozumie swobodne operowanie skanowanym dokumentem o maksymalnym formacie A1 np. przełożenie skanowanej karty bez kontaktu z szybą dociskową. | TAK / NIE |
|  | OBSŁUGA SZYBY DOCISKOWEJ | - Parametr dotyczący obsługiwania szyby dociskowej jest parametrem dodatkowo punktowanym: Możliwość wyłącznie automatycznej lub wyłącznie manualnej obsługi szyby dociskowej – 0 pkt Możliwość zarówno automatycznej jak i manualnej obsługi szyby dociskowej – 10 pkt Zamawiający przez manualne obsługiwanie szyby dociskowej rozumie obsługę szyby dociskowej czyli jej podnoszenie oraz opuszczanie wykonywane wyłącznie przy pomocy siły rąk operatora. Przez automatyczne sterowanie szybą Zamawiający rozumie podnoszenie oraz opuszczanie szyby dociskowej bez udziału rąk operatora (szyba nie może być podnoszona i opuszczana rękami operatora). Automatyczne sterowanie szybą dociskową - sterowanie za pomocą urządzeń sterujących (bez udziału siły operatora skanera). Przez urządzenie sterujące Zamawiający rozumie zastosowanie mechanizmu w postaci silnika. | Obsługa szyby dociskowej: - Możliwość wyłącznie automatycznej lub wyłącznie manualnej obsługi szyby dociskowej – 0 pkt - Możliwość zarówno automatycznej jak i manualnej obsługi szyby dociskowej – 10 pkt |
|  | ROZDZIELCZOŚĆ | - Minimalna nieinterpolowana rozdzielczość skanera przy formacie A1, 24 bit kolor, format zapisu TIFF wynosi 400 dpi. | TAK / NIE |
|  | SZYBKOŚĆ SKANOWANIA | - Skaner wykonuje pojedynczy skan obiektu o całkowitym formacie A1 o rozdzielczość 400 dpi, 24 bit kolor, TIFF w czasie maksymalnie 1 sekundy. | TAK / NIE |
|  |  | - Transfer zeskanowanego obiektu na dysk komputera nie może przekraczać 4 sekund. | TAK / NIE |
|  | FORMAT ZAPISU PLIKÓW | - Skaner ma możliwość zapisu następujących plików: TIFF JPG PDF | TAK / NIE |
|  | TRYB ZAPISU PLIKÓW | - Minimum 24-bit kolor, 8-bit odcienie szarości, 1 bit czarno-biały. | TAK / NIE |
|  | OPROGRAMOWANIE SKANERA Zainstalowane na komputerze zewnętrznym spełniającym wymogi gwarancyjne producenta skanera Wszystkie funkcjonalności oprogramowania muszą być dostępne w ramach jednego oprogramowania (nie dopuszcza się zastosowania pakietu oprogramowania). | - Oprogramowanie skanera musi być w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w stopniu umożliwiającym obsługę urządzenia. | TAK / NIE |
|  |  | - Oprogramowanie do sterowania skanerem musi posiadać bezterminową licencję. | TAK / NIE |
|  |  | - Oprogramowanie do sterowania skanerem musi być dedykowane przez producenta skanera. | TAK / NIE |
|  |  | - Oprogramowanie skanera musi zawierać bez dodatkowych kosztów następujące funkcje: - automatyczny podział strony - rotację obrazu - możliwość zawężenia obszaru skanowania - zapis plików tiff, pdf, jpg | TAK / NIE |
|  |  | - Oprogramowanie skanera musi być zainstalowane na dołączonym do skanera zestawie komputerowym | TAK / NIE |
|  |  | - Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokument licencyjny oprogramowania wystawiony na Zamawiającego. | TAK / NIE |
|  | ERGONOMIA PRACY | - Skaner ma możliwość instalacji na blacie stołu/ biurka lub jest jednostką wolnostojącą | TAK / NIE |
|  |  | - Skaner umożliwia pracę operatorowi skanera w pozycji siedzącej z kolanami umieszczonymi pod biurkiem. | TAK / NIE |
|  |  | - Skaner ma możliwość pracy bezpośrednio przy ścianie z zachowaniem pełnej funkcjonalności. | TAK / NIE |
|  |  | - Panel sterujący musi znajdować się w zasięgu ręki operatora skanera nie wymagając od niego zmiany pozycji przyjętej podczas pracy przy skanerze (pozycja siedząca). | TAK / NIE |
|  |  | - Praca skanera w zakresie ustawiania parametrów skanowanego obrazu realizowana ma być poprzez dołączony do skanera, dedykowany zestaw komputerowy, na którym zainstalowane będzie oprogramowanie skanera. | TAK / NIE |
|  |  | - Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania skanera wyposażonego w dodatkowy monitor dotykowy zintegrowany ze skanerem. | TAK / NIE |
|  | SZKOLENIE | - Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników (do10 osób). | TAK / NIE |
|  |  | - Szkolenie musi się odbyć na sprzęcie dostarczonym przez Wykonawcę w ramach zamówienia. | TAK / NIE |
|  |  | - Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji. | TAK / NIE |
|  | DOKUMENTACJA | - Urządzenie musi zostać dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim, która obejmuje co najmniej: - komplet instrukcji; - podręcznik użytkownika oprogramowania. | TAK / NIE |
|  | WSPARCIE TECHNICZNE | - W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego świadczenia: - naprawy skanera i zestawu komputerowego w ciągu 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki, przy czym usterki mogą być zgłaszane w godzinach od 8:00 – 16:00, w dni robocze (bez dni ustawowo wolnych od pracy); - naprawy mają być wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu; - udostępnienie sprzętu zastępczego (o nie gorszych parametrach od będącego przedmiotem zamówienia) na czas naprawy, w razie braku możliwości jego naprawy w siedzibiue Zamawiającego; - bezpłatne telefoniczne wsparcie techniczne w godzinach określonych w pkt a. - jeden bezpłatny przegląd konserwacyjny skanera w każdych 12 miesiącach świadczenia usługi serwisowej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK / NIE |
| STANOWISKO KOMPUTEROWE DEDYKOWANE DO OBSŁUGI ZAOFEROWANEGO SKANERA |  |  |  |
| 16. | ZASTOSOWANIE | Zestaw komputerowy zoptymalizowany pod wymagania urządzenia do digitalizacji zbiorów bibliotecznych umożliwiający optymalne pod względem wydajności wykorzystanie skanera oraz do innych zastosowań przetwarzania grafiki. Wymagania dotyczące podzespołów komputera muszą jednak spełniać poniższe minimalne kryteria: | TAK / NIE |
| 17. | OBUDOWA Porty wyjścia na przednim panelu: | - 2 x USB 3.0 lub 3.1, 2x USB-C | TAK / NIE |
|  |  | - 1 x uniwersalne złącze słuchawkowe | TAK / NIE |
| 18. | ZASILACZ | 1 zasilacz prądu zmiennego – 300W, 200-240V | TAK / NIE |
| 19. | PŁYTA GŁÓWNA | - Zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet; | TAK / NIE |
|  |  | - Druga karta sieciowa podłączona poprzez złącze PCI Express na potrzeby interfejsu komunikacji ze skanerem | TAK / NIE |
|  |  | - Zintegrowana karta dźwiękowa | TAK / NIE |
| 20. | CHIPSET | Dedykowany przez producenta procesora. | TAK / NIE |
| 21. | PROCESOR | Zainstalowany 1 procesor osiągający w teście PassMark Performance Test, co najmniej 31.000 punktów w kategorii Average CPU Mark. | TAK / NIE |
| 22. | PAMIĘĆ RAM | 64GB DDR5 | TAK / NIE |
| 23. | DYSK SSD (SYSTEM) | 2x 4TB PCIe NVMe | TAK / NIE |
| 24. | KARTA GRAFICZNA | Zintegrowana karta graficzna | TAK / NIE |
| 25. | NAPĘD DVD | DVD +/- RW 8x | TAK / NIE |
| 26. | SYSTEM OPERACYJNY | Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 lub 11 Professional lub równoważny | TAK / NIE |
| 27. | MONITOR | 26,9” IPS, 3840 x 2160 (16:9), kąty widzenia (pion/poziom) 1780, LED z szerokim gamutem, 350 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort, HDMI, obrót 172° prawo/ 172° lewo, pivot 900, pochylenie, regulacja wysokości 155 mm | TAK / NIE |
| 28. | INNE | Bezprzewodowa klawiatura QWERTY, bezprzewodowa mysz laserowa 1200 dpi | TAK / NIE |
| 29. | CERTYFIKATY I STANDARDY DLA JEDNOSTKI CENTRALNEJ KOMPUTERA | - Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji | TAK / NIE |
|  |  | - Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu | TAK / NIE |
|  |  | - Certyfikat ISO 50001 lub równoważny dla producenta sprzętu lub oświadczenie producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej, | TAK / NIE |
|  |  | - Deklaracja zgodności CE | TAK / NIE |
| 30. | INTEGRACJA KOMPUTERA ZE SKANEREM A1 Z KOŁYSKĄ W KSZTAŁCIE LITERY V | Komputer musi być zintegrowany sprzętowo oraz programowo ze skanerem A1 z kołyską w kształcie litery V. Wykonawca podłączy komputer do skanera, przetestuje i uruchomi obydwa urządzenia, jako zintegrowany zestaw do digitalizacji materiałów archiwalnych. | TAK / NIE |