SKANER PŁASKI A2

| Lp | SKANER PŁASKI A2 | WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZASTOSOWANIE | - Skaner dziełowy o minimalnym formacie stołu roboczego A2 przeznaczony do digitalizacji masowej dokumentów bibliotecznych, archiwalnych, muzealnych. | TAK / NIE |
|  |  | - Skaner umożliwia skanowanie następujących rodzajów zbiorów bibliotecznych o maksymalnym formacie A2: - luźnych akt - poszytów - książek, ksiąg - map - plakatów - oprawnych czasopism | TAK / NIE |
|  |  | - Skaner umożliwia wypłaszczenie zrolowanego dokumentu do kąta 180 stopni. | TAK / NIE |
|  | PRODUKCJA | - Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r. | TAK / NIE |
|  |  | - Skaner nie jest urządzeniem prototypowym, pochodzi z produkcji seryjnej, produkcyjnie funkcjonuje w co najmniej 3 instytucjach kultury i jest przeznaczony do digitalizacji zasobów bibliotecznych/archiwalnych/muzealnych. | TAK / NIE |
|  | GŁOWICA SKANERA | - Skaner wyposażony w odgórny system skanowania. | TAK / NIE |
|  |  | - Głowica skanująca składająca się z jednego układu skanującego. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kilku układów przechwytywania obrazu. Zamawiający nie dopuszcza stosowania technologii tzw. „multi-shot” oraz łączenia obrazu w trybie kolorowym z poszczególnych skanów wykonanych w osobnych kanałach barwnych „R” „G” „B”. | TAK / NIE |
|  | SYSTEM OŚWIETLENIA | - Oświetlenie LED. | TAK / NIE |
|  |  | - Źródło światła nie może emitować promieniowania UV i IR. | TAK / NIE |
|  |  | - Źródło światła oddalone od skanowanego obiektu o co najmniej 30 cm. | TAK / NIE |
|  |  | - System oświetlenia musi równomiernie oświetlać skanowany obiekt na całej jego powierzchni. Przez równomierne oświetlenie skanowanego obiektu Zamawiający rozumie, że światło pada na cały skanowany obiekt z jednakową intensywnością bez powstawania cieni, prześwietleń oraz ciemnych obszarów. Zamawiający na etapie odbioru zastrzega weryfikację tego wymogu na obiekcie odpowiadającym maksymalnej wielkości obszaru roboczego. | TAK / NIE |
|  |  | - Źródło światła włączane tylko na czas skanowania podczas wykonywania pojedynczego skanu. | TAK / NIE |
|  | OBSZAR SKANOWANIA | - Minimalny obszar skanowania równy wielkości stołu roboczego skanera o wymiarach minimalnych 420 x 594 mm (A2) | TAK / NIE |
|  |  | - Stół roboczy skanera ma możliwość regulacji szalek w pionie i w poziomie w celu dostosowania ich do skanowanego obiektu. | TAK / NIE |
|  |  | - Stół roboczy ma możliwość regulacji położenia szalek za pomocą przycisków na konsoli, które wyzwalają regulację poruszanych silnikami pulpitów celem ich dostosowania do skanowanego obiektu. | TAK / NIE |
|  |  | - Stół roboczy musi umożliwiać zablokowanie szalek w wybranej przez operatora pozycji zarówno w pionie jak i w poziomie. | TAK / NIE |
|  |  | - Maksymalna grubość skanowanych obiektów z wykorzystaniem szyby dociskowej 10 cm. | TAK / NIE |
|  |  | - Maksymalna grubość skanowanych obiektów bez docisku szyby dociskowej 15 cm. Parametr dotyczący obszaru skanowania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert: - minimalna wielkość obszaru skanowania 420 x 594 mm – 0 pkt - minimalna wielkość obszaru skanowania 460 x 635 mmm – 10 pkt | Obszar skanowania: - minimalna wielkość obszaru skanowania 420 x 594 mm – 0 pkt - minimalna wielkość obszaru skanowania 460 x 635 mmm – 10 pkt |
|  | SZYBA DOCISKOWA | - Szklana płyta o wielkości minimum deklarowany obszaru skanowania. | TAK / NIE |
|  |  | - Zastosowana płyta dociskowa wykonana z materiału, który eliminuje efekt odbić i refleksów świetlnych. | TAK / NIE |
|  |  | - Po podniesieniu szyby dociskowej operator skanera musi mieć możliwość swobodnego dostępu do całej powierzchni stołu roboczego. Parametr dotyczący podnoszenia szyby stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. - możliwość automatycznego podnoszenia płyty dociskowej po wykonanym skanie - 0 pkt. - możliwość automatycznego podnoszenia płyty dociskowej po wykonanym skanie do kąta w zakresie 30 - 50 stopni – 10 pkt Powyższa funkcjonalność jest istotna z punktu widzenia optymalizacji oraz szybkości pracy operatora skanera. | TAK / NIE Podnoszenie szyby: - możliwość automatycznego podnoszenia płyty dociskowej po wykonanym skanie - 0 pkt. - możliwość automatycznego podnoszenia płyty dociskowej po wykonanym skanie do kąta w zakresie 30 - 50 stopni – 10 pkt |
|  | OBSŁUGA SZYBY DOCISKOWEJ | - Szyba dociskowa ma możliwość manualnej obsługi, gdzie operator za pomocą uchwytu przytwierdzonego do szyby dociskowej podnosi i opuszcza szybę. | TAK / NIE |
|  |  | - Szyba dociskowa podnoszona elektrycznie. | TAK / NIE |
|  |  | - Szyba dociskowa sterowana za pomocą panelu sterowania lub/i przycisków nożnych lub/i klawiatury. | TAK / NIE |
|  |  | - Szyba dociskowa musi równomiernie dociskać skanowany obiekt. Przez docisk Zamawiający rozumie mechaniczny element konstrukcyjny skanera który posłuży do dociskania skanowanego materiału lub obiektu do szyby dociskowej zapewniając: - Docisk dokumentu do powierzchni szyby eliminując szczeliny powietrze między dokumentem a szkłem - Spłaszczenie skanowanego materiału wyrównując nierówności papieru, zagięcia lub fałdy - Stabilizacja – utrzymuje dokument w bezruchu podczas procesu skanowania Parametr dotyczący opuszczania i podnoszenia szyby dociskowej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert: Szyba dociskowa opuszczana manualnie i podnoszona elektrycznie – 0 pkt Szyba dociskowa opuszczana elektrycznie i podnoszona elektrycznie – 10 pkt 1.Przez elektryczny proces opuszczania szyby dociskowej Zamawiający rozumie proces który umożliwi opuszczanie szyby od maksymalnego poziomu podniesienia do minimalnego poziomu opuszczenia. Proces opuszczania szyby wywoływany jest przyciskiem na panelu kontrolnym lub/i pedałem nożnym. Zainicjowanie wywoływane jest jednorazowym krótkotrwałym naciśnięciem przycisku na panelu lub/i pedale nożnym (nie dłuższe niż 1 sek.). Zatrzymanie procesu opuszczania szyby wywoływane poprzez ponowne przyciśnięcie przez operatora skanera przycisku lub/i pedału nożnego służącego do zatrzymania w wybranym przez operatora punkcie. 2. Przez elektryczny proces podnoszenia szyby dociskowej Zamawiający rozumie proces który umożliwi podnoszenie szyby od minimalnego poziomu opuszczenia do maksymalnego poziomu podniesienia. Proces podnoszenia szyby wywoływany jest przyciskiem na panelu kontrolnym lub/i pedałem nożnym. Zainicjowanie wywoływane jest jednorazowym krótkotrwałym naciśnięciem przycisku na panelu lub/i pedale nożnym (nie dłuższe niż 1 sek.). Zatrzymanie procesu podnoszenia szyby wywoływane poprzez ponowne przyciśnięcie przez operatora skanera przycisku lub/i pedału nożnego służącego do zatrzymania w wybranym przez operatora punkcie. | TAK / NIE Opuszczanie i podnoszenie szyby dociskowej: - Szyba dociskowa opuszczana manualnie i podnoszona elektrycznie – 0 pkt - Szyba dociskowa opuszczana elektrycznie i podnoszona elektrycznie –10 pkt |
|  | TRYB SKANOWANIA | - Minimum: 24 bit kolor, 8 bit odcienie szarości oraz 1 bit tryb czarno-biały. | TAK / NIE |
|  | JAKOŚĆ SKANOWANIA | - Zamawiający wymaga aby minimalna nieinterpolowana rozdzielczość skanowania na całym obszarze formatu A2 w trybie 24 bit kolor, TIFF wynosiła 400 dpi. | TAK / NIE |
|  |  | - Zamawiający wymaga aby skany powstałe w wyniku skanowania w trybie 24 bit kolor, TIFF, 400 dpi na całym obszarze skanowania oferowanego przez skaner były wyraźne, ostre i wolne od zniekształceń. | TAK / NIE |
|  | SZYBKOŚĆ SKANOWANIA | - Skaner musi wykonać skan w ciągu co najwyżej 4 sekund dla całego obszaru skanowania, z rozdzielczością optyczną 400 dpi x 400 dpi w trybie 24bit kolor, TIFF. Pod pojęciem szybkość skanowania Zamawiający rozumie czas liczony od momentu rozpoczęcia procesu skanowania uruchamianego przyciskiem na obudowie skanera do momentu zakończenia zapisu pliku (skanu) na dysku twardym komputera sterującego skanerem, potwierdzone pojawieniem się symbolu kompletnie zapisanego pliku-skanu w folderze komputera sterującego skanerem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji szybkości skanowania poprzez pomiar liczby wykonanych i zapisanych skanów w trybie ciągłym, bez podnoszenia i opuszczania szyby dociskowej, w czasie 60 sekund. W odniesieniu do opisanego w punkcie a. procesu skanowania, pomiar opisany w punkcie b. musi skutkować wykonaniem minimum 15 skanów. | TAK / NIE |
|  | GŁĘBIA OSTROŚCI | - Minimum 45 mm. lub inny mechanizm autofokusa zapewniający ostre i wolne od zniekształceń obrazy | TAK / NIE |
|  | OPROGRAMOWANIE Zainstalowane na komputerze zewnętrznym spełniającym wymogi gwarancyjne producenta skanera Wszystkie funkcjonalności oprogramowania muszą być dostępne w ramach jednego oprogramowania (nie dopuszcza się zastosowania pakietu oprogramowania). | - Oprogramowanie skanera musi być w języku polskim | TAK / NIE |
|  |  | - Oprogramowanie do sterowania skanerem musi posiadać bezterminową licencję. | TAK / NIE |
|  |  | - Oprogramowanie do sterowania skanerem musi być dedykowane przez producenta skanera | TAK / NIE |
|  |  | - Oprogramowanie skanera musi zapewniać bez dodatkowych kosztów następujące funkcje: - automatyczne wykrywanie, prostowanie i kadrowanie dokumentu, - automatyczny podział strony, - rotację obrazu, - możliwość zawężenia obszaru skanowania, - korektę kontrastu, ostrości, szumów i jasności, - zaawansowane zarządzenie kolorem i profilami ICC, - zachowywanie profilu ICC w nagłówkach plików TIFF, - dodawanie i zapis metadanych, - tworzenie wielu plików różnych formatów o różnych rozdzielczościach i trybach koloru z jednego skanu, - zapis plików do formatów: TIFF,TIFF LZW, JPEG, JP2, PDF, - zapis plików do wielu lokalizacji, także do zasobów sieciowych, | TAK / NIE |
|  |  | - Oprogramowanie skanera musi być zainstalowane na dołączonym do skanera zestawie komputerowym. | TAK / NIE |
|  |  | - Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokument licencyjny oprogramowania wystawiony na Zamawiającego. | TAK / NIE |
|  |  | - Użytkownik musi mieć możliwość dokonywania zmian wszystkich w/w funkcji zarówno w trakcie procesu skanowania, jak i po jego zakończeniu | TAK / NIE |
|  | ERGONOMIA PRACY | - Skaner musi mieć możliwość instalacji na blacie stołu lub biurka. | TAK / NIE |
|  |  | - Skaner umożliwia pracę operatorowi skanera w pozycji siedzącej z kolanami umieszczonymi pod biurkiem. | TAK / NIE |
|  |  | - Skaner ma możliwość pracy bezpośrednio przy ścianie z zachowaniem pełnej funkcjonalności | TAK / NIE |
|  |  | - Panel sterujący musi znajdować się w zasięgu ręki operatora skanera nie wymagając od niego zmiany pozycji przyjętej podczas pracy przy skanerze (pozycja siedząca). | TAK / NIE |
|  |  | - Praca skanera w zakresie ustawiania parametrów skanowanego obrazu realizowana ma być poprzez dołączony do skanera, dedykowany zestaw komputerowy, na którym zainstalowane będzie oprogramowanie skanera. | TAK / NIE |
|  |  | - Zaoferowany skaner w przypadku rozwiązania wyposażonego w zintegrowany monitor dotykowy musi umożliwiać jego demontaż oraz pełną obsługę wszystkich wymienionych wyżej funkcjonalności skanera z wykorzystaniem dedykowanego zestawu komputerowego. | TAK / NIE |
|  | SZKOLENIE | - Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników (do 10 osób). | TAK / NIE |
|  |  | - Szkolenie musi się odbyć na sprzęcie dostarczonym przez Wykonawcę w ramach zamówienia. | TAK / NIE |
|  |  | - Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim, opisujące czynności operatorskie niezbędne do wykonania podstawowych zadań procesu digitalizacji. | TAK / NIE |
|  | DOKUMENTACJA | - Urządzenie musi zostać dostarczone wraz z dokumentacją w języku polskim, która obejmuje co najmniej: - komplet instrukcji; - podręcznik użytkownika oprogramowania | TAK / NIE |
|  | WSPARCIE TECHNICZNE | - W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego świadczenia: - naprawy skanera i zestawu komputerowego w ciągu 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki, przy czym usterki mogą być zgłaszane w godzinach od 8:00 – 16:00, w dni robocze (bez dni ustawowo wolnych od pracy); - naprawy mają być wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu; - udostępnienie sprzętu zastępczego (o nie gorszych parametrach od będącego przedmiotem zamówienia) na czas naprawy, w razie braku możliwości jego naprawy w siedzibie Zamawiającego; - bezpłatne telefoniczne wsparcie techniczne w godzinach określonych w pkt a); - jeden bezpłatny przegląd konserwacyjny skanera w każdych 12 miesiącach świadczenia usługi serwisowej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK / NIE |
| STANOWISKO KOMPUTEROWE DEDYKOWANE DO OBSŁUGI ZAOFEROWANEGO SKANERA |  |  |  |
|  | ZASTOSOWANIE | Zestaw komputerowy zoptymalizowany pod wymagania urządzenia do digitalizacji zbiorów bibliotecznych umożliwiający optymalne pod względem wydajności wykorzystanie skanera oraz do innych zastosowań przetwarzania grafiki. Wymagania dotyczące podzespołów komputera muszą jednak spełniać poniższe minimalne kryteria: | TAK / NIE |
|  | OBUDOWA Porty wyjścia na przednim panelu: | - 2 x USB 3.0 lub 3.1, 2x USB-C | TAK / NIE |
|  |  | - 1 x uniwersalne złącze słuchawkowe | TAK / NIE |
|  | ZASILACZ | 1 zasilacz prądu zmiennego – 300W, 200-240V | TAK / NIE |
|  | PŁYTA GŁÓWNA | - Zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet; | TAK / NIE |
|  |  | - Druga karta sieciowa podłączona poprzez złącze PCI Express na potrzeby interfejsu komunikacji z skanerem; | TAK / NIE |
|  |  | - Zintegrowana karta dźwiękowa | TAK / NIE |
|  | CHIPSET | Dedykowany przez producenta procesora. | TAK / NIE |
|  | PROCESOR | Zainstalowany 1 procesor osiągający w teście PassMark Performance Test, co najmniej 31.000 punktów w kategorii Average CPU Mark. | TAK / NIE |
|  | PAMIĘĆ RAM | 64GB DDR5 | TAK / NIE |
|  | DYSK SSD (SYSTEM) | 2x 4TB PCIe NVMe | TAK / NIE |
|  | KARTA GRAFICZNA | Zintegrowana karta graficzna | TAK / NIE |
|  | NAPĘD DVD | DVD +/- RW 8x | TAK / NIE |
|  | SYSTEM OPERACYJNY | Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 lub 11 Professional lub równoważny | TAK / NIE |
|  | MONITOR | 26,9” IPS, 3840 x 2160 (16:9), kąty widzenia (pion/poziom) 1780, LED z szerokim gamutem, 350 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort, HDMI, obrót 172° prawo/ 172° lewo, pivot 900, pochylenie, regulacja wysokości 155 mm | TAK / NIE |
|  | INNE | Bezprzewodowa klawiatura QWERTY, bezprzewodowa mysz laserowa 1200 dpi | TAK / NIE |
|  | CERTYFIKATY I STANDARDY DLA JEDNOSTKI CENTRALNEJ KOMPUTERA | - Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji | TAK / NIE |
|  |  | - Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu | TAK / NIE |
|  |  | - Certyfikat ISO 50001 lub równoważny dla producenta sprzętu lub oświadczenie producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej, | TAK / NIE |
|  |  | - Deklaracja zgodności CE | TAK / NIE |
|  | INTEGRACJA KOMPUTERA ZE SKANEREM DZIEŁOWYM A2 | Komputer musi być zintegrowany sprzętowo oraz programowo ze dziełowym A2. Wykonawca podłączy komputer do skanera, przetestuje i uruchomi obydwa urządzenia, jako zintegrowany zestaw do digitalizacji materiałów archiwalnych. | TAK / NIE |